Инструкция по установке турбокомпрессора на двигатель

Важное примечание: Данные марки масла, моменты затяжки и процедуры установка см. в руководстве по ремонту производителя или спецификациях производителя транспортного средства или двигателя.

- Убедитесь, что впускные и выпускные системы двигателя чистые, не имеют нагара, масла, посторонних предметов. Замените воздушный фильтр в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

- Проверьте чистоту патрубков подвода/отвода масла к турбокомпрессору, убедитесь в отсутствии нагара, следов коксования, посторонних включений. Если сомневаетесь, замените новыми.

- Убедиться в отсутствии масла в интеркуллере, при необходимости промыть (бензин, керосин и пр. легковоспламеняющиеся жидкости для промывки интеркуллера не использовать).

- Подсоедините к корпусу турбокомпрессора впускной и выпускной воздушные шланги. Убедитесь в герметичности соединений и надлежащей затяжке хомутов шлангов, болтов крепления фланцев.

- Замените масло и масляный фильтр в соответствии с требованиями завода-изготовителя автомобиля.

- Проверьте состояние фланца выпускного коллектора на отсутствие трещин или повреждений. Если сомневаетесь, замените новыми.

- При установке турбокомпрессора на автомобиль пользоваться только оригинальными прокладками. Диаметры отверстий прокладок подающей и сливной магистралей не должны быть меньше диаметра отверстия в корпусе подшипников.

- Установите турбокомпрессор на выпускной коллектор, убедитесь, что прокладка правильно прижата.

- Присоедините сливную магистраль, затем заполните турбокомпрессор чистым маслом через подводящее отверстие. При этом медленно проворачивайте вал рукой.

- При установке турбокомпрессора запрещается использование герметика. Гарантийные обязательства при этом утрачивают силу.

- Категорически запрещается самостоятельный разворот корпусов турбокомпрессора. Гарантийные обязательства при этом утрачивают силу.

- Окончательно подсоедините все необходимые магистрали. Не затягивайте штуцер подвода масла к турбокомпрессору. Отключите подачу топлива. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не появится масло в зоне подводящего штуцера. Затяните штуцер. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.

- Заведите двигатель на холостых оборотах убедитесь, что все соединения затянуты и нигде нет утечек. Дайте поработать двигателю на холостых оборотах в течение 15-20 минут.

- В случае если турбина устанавливается после капитального ремонта двигателя, то необходимо через 500 км или 30 моточасов заменить только масляный фильтр, через 1000 км или 60 моточасов заменить масло и масляный фильтр. Для того чтобы исключить попадание абразива (мелких металлических частиц появляющихся в процессе притирки поршневой группы в блоке) в масляную систему ДВС. Подшипники турбины имеют самые узкие масляные каналы по сравнению с деталями мотора и другим навесным оборудованием, поэтому турбина в первую очередь подвергается воздействию абразива и может выйти из строя.

Инструкция по запуску двигателя с турбокомпрессором:

Внимание! Перед установкой турбокомпрессора следует устранить неисправности, которые вызвали необходимость проведения ремонта или замены турбокомпрессора.

- Установить турбокомпрессор на двигатель в соответствии с инструкцией по установке.

- Проворачивать двигатель стартером при отключенной подаче топлива до момента появления масла в незатянутом маслоподводящем штуцере.

- После окончательной затяжки маслоподводящей магистрали при отключенной подаче топлива проворачивать двигатель стартером до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.

- Запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу 15-20 минут.

- Следите за тем, чтобы после стоянки, при запуске двигателя контрольная лампа давления масла гасла по истечении срока не более 5 секунд. В противном случае наступает масляное голодание подшипников турбокомпрессора, что приводит к выходу его из строя. В этом случае гарантийные обязательства утрачивают свою силу.

Рекомендации по эксплуатации:

- Регулярно заменяйте масло и воздушный фильтр в соответствии с требованиями завода-изготовителя и условиями эксплуатации.

- Перед остановкой двигателя дайте ему поработать на холостых оборотах около трех-пяти минут. Это необходимо для охлаждения подшипникового узла турбокомпрессора.

- Регулярно проводите техническое обслуживание двигателя.

При длительной работе двигателя на холостых оборотах в компрессоре создается разрежение. При этом давление масла в корпусе подшипников превышает давление воздуха в компрессорной части. Незначительное количество масла может вытекать в корпус компрессора